Université de med khider biskra

Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur

2éme ST LMD

Module : TP Electronique

Controle

Exercice01

R1

soit le quadripôle de la figure suivant

R5

R1=R3=R5=500Ω

R2=R4=1KΩ

R2

R2

R4

- Donnez les montage nécessaires pour la mesure des paramètre de transfert (A,B,C,D) et d’impédance (Z11,Z12,Z21,Z22) en spécifiant l’emplacement des appareils de mesures (Ampèremètre ,voltmètre)et du générateur de tension contenue 10V.

- Trois expériences effectuées sur ce quadripôle ont  donné les résultats de mesure groupés dans le tableau ci-dessous :

|  | 1er expérience |  |  |  | 2iéme expérience |  |  |  | 3iéme expérience |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | V2 | I1 | I2 | V1 | V2 | I1 | I2 | V1 | V2 | I1 | I2 |
| Valeur mesurées | 10V | 5V | 5mA | 0 | 4V | 10V | 0 | 4mA | 10V | 0 | 6.25mA | 2.5mA |

-Calculer les valeurs des paramètre de transfert (A,B,C,D) et d’impédance (Z11,Z12,,Z21,Z22)

-Quelle sont les sources d’erreur dans une mesure électrique.

Exercice 2

A

R1

R5

Soit le circuit suivant

R1=R5=R3=500Ω

R2=R4=1KΩ

E=10V

E

RL

B

R3

R2

R4

1.Donnez les montage nécessaires pour la mesure des paramètre de Thévenin (eAB,exp,RAB,exp)

Et de Norton(ηAB,exp) et IAB,axp et UAB,exp en spécifiant l’emplacement des appareils de mesure(ampèremètre , Voltmètre).

2.Calculer théoriquement les paramètre de Thévenin (eth,Rth), de Norton (IN) et de IAB et UAB(en utilisant le générateur de Thévenin et Norton ) sachant que RL=1KΩ